设计说明

- 规划依据

1、甲方提供的委托书设计纲要及相关设计要求

2、甲方提供的地形图及相关资料

3、甲方提供的方案修改意见

4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)

5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

6、《住宅设计规范》 GB50096-2011

7、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

9、 国家及省市环保、卫生、消防、交通、市政、绿化等部门的法规及规范。

- 项目背景及概况

本项目位于遵义市凤冈县，地块处于六池河畔，紧邻黔羽枝大道，被规划道路划分为三个地块，地块周边道路状况良好，交通便捷。地块周边自然山体环绕，紧邻河道，景观资源优良。本项目规划用地面积约113499平米，规划容积率2.02。综合上述基本条件，本项目是为以周边山体、河道景观资源为依托，结合地块内景观设计，力求打造出功能完善、环境舒适的优质居住小区。

本项目规划总建筑面积113499平米，其中住宅98159平米，幼儿园2800平米，地下车库12540平米。

- 规划原则及理念

<一>规划原则

1、整体协调：坚持统一规划，从全面、综合、整体的角度来确定总体规划布局，注重景观与建筑群落的协调统一、共融共生；

2、因地制宜：规划在满足功能需求的前提下；密切与现状地形相结合，尽量保持原有地形，最大限度的保护生态环境，减少土方量；

3、可操作性：本规划应具有适当的前瞻性，同时又密切与实际相结合，规划在具有可实施性的同时还应具有一定程度的创造性；

<二>规划理念

1、传承历史文脉，尊重地方特质；延续区域特征，尊重自然肌理；

2、布局灵活，不拘一格，凸显宜人环境；公共空间丰富多彩，景观层次丰富；

3、天然与人工，开放与围合，灵动与静谧，多元的空间，多样的体验，在升华的情感意蕴中，统一和融合。

- 总体规划布局

以地块中河道为主要节点，以地块周围的城市支路为主要展示面，建筑围绕节点与沿街展示面围合布置，强调总体空间关系的围合性及序列感，突出沿街商业的商业价值。注重地块内部景观空间打造，力求提高居民生活品质

于地块内部设置幼儿园等必要的公共配套设施，以满足内部居民日常使用需求。

三层住宅与四层住宅交叉布置，丰富沿街建筑立面得同时，提供多种户型选择。

对于各单体住户朝向合理规划，以争取户型内最大化的景观进深，注重内外部景观资源的合理利用，最大程度的避免住户间的相互干扰。

- 竖向设计

设计中根据具体建筑物的布置形式，将场地适当挖填，使建筑有良好的视觉形象，并为场地内雨水、污水排放提供了便利条件。合理利用地形、减少土方工程量、尽量避免高切坡。所以在设计中首先仔细确定本区道路的走向，每一个道路节点坐标、标高均进行了详细计算。在道路选线基本可行的情况下再进行场地的划分与台地交通的组织。最后再排布建筑物，确定建筑的入口室外标高、入口室内标高和正负零标高。若室内与室外和台地标高产生矛盾则需综合考虑，对室外台地再进行调整，反复多次后使设计达到最优。

- 交通组织

地块紧邻规划中的黔羽枝大道，同时穿插集镇道路，地块周边道路状况良好。

本项目的交通组织遵循以下三点原则：

一、最大限度的将道路与景观绿地相结合；

二、尽量避免小区居民收到车流干扰；

三、满足消防要求。

- 景观规划设计

整个区域力求构建整体和谐、个性突出，既能体现小区居住品质，又能展现和提升城市风貌的空间形象。

地块周边山体、水体景观资源优良，现状高层建筑较少，各方向均拥有良好的景观视线，沿着景观河道的建筑总体布局可最大化的吸收各方向的自然景观，尽量避免单体建筑间的视线干扰。

内部景观体系上采取广场、水景与绿化相结合的处理手法，拟在小镇中部打造景观广场，使其成为小镇的一大特色，同时广场与周围水景相结合，两种景观体系的融合可使居住区内部充满多元化的观景感受。

景观体系以几何形态为主，局部结合自由形态，以营造出既富于自然、轻松的生活氛围又与建筑肌理相互融合的空间环境；注重人工景观的运用，通过山体、绿地、广场的分隔，将不同肌理、不同性质的建筑划分开来，以使其分区明确，互不干扰。

- 建筑设计

在建筑造型设计上，采取黔北民居设计风格。建筑体形精致大方，立面造型细节丰富，注重细节设计和材料的运用，色彩统一而不单调，再加上丰富错落的体量关系，更加鲜明的体现出建筑的质感。

- 无障碍设计

本项目依据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的规定，在下列位置进行无障碍设计：

1、设置电梯的居住建筑至少设置一处无障碍出入口，通过无障碍通道直达电梯厅。

2、设置电梯的居住建筑，每个居住单元至少设置1部能直达户门的无障碍电梯。

3、配套的商业建筑设置无障碍出入口。其中至少有一部电梯为无障碍电梯。公众使用的主要楼梯设计为无障碍楼梯。

4、公共建筑内设无障碍卫生间。

5、居住区停车场和车库设置不少于0.5%的无障碍停车位。

6、居住绿地的主要出入口设计为无障碍出入口。

7、住宅建筑入口、入口平台、侯梯厅、公共走道等部位进行无障碍设计。

8、居住建筑按每100套住房设置不少于2套无障碍住房。

- 节能环保设计

本项目位于贵州省遵义市凤冈县，属于夏热冬冷地区。

（一）总体规划方面

1、良好的朝向和自然通风——建筑尽量采用南北朝向，保证房间良好的采光。合理的规划布局形式，保证了建筑内空气的流通。

2、适宜的间距——设计中结合地形高差处理，尽量降低建筑高度，拉大建筑物间距，符合当地日照标准要求。

3、立体绿化系统——尽量增加绿化面积，提高绿地率。起到遮阳、降温、导风的作用，加强立体绿化体系以便吸收大部分的太阳直射辐射，减小地面对建筑物的反射辐射，降低区域的夏季环境温度，减轻区域的热岛现象。

（二）单体设计方面

1、采用简单规整的体形，尽量缩小体形系数。

2、组织良好的穿堂风——房间尽量采用两对侧开窗，形成良好的穿堂风，有利于夏季降温，降低空调能耗。

3、合适的窗墙比——窗墙比南向、北向、东西向，均符合节能标准规定的要求。公共建筑建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30％，建筑幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置。

4、每套住宅至少有一个居住空间能够获得冬季日照。卧室、起居室、厨房均有直接天然采光。卧室、起居室、厨房的采光窗洞口的窗地面积比不低于1/7。

5、卧室、起居室、厨房均有自然通风。每套住宅的自然通风开口面积不小于地面面积的5%。

6、围护结构采用当地节能环保材料，采取适当的保温隔热措施，使其热工性能符合节能标准要求。

7、外门，外窗采用具有良好的气密性、水密性的产品。其隔声、抗风压性能均达到规定要求。

8、 外墙采用浅色饰面层减少太阳辐射热，降低空调能耗。使环境达到可持续的发展。

9、采用可再生和可循环装修材料，减少材料消费；

10、不对周边建筑物带来光污染，不影响周围建筑的日照要求。

11、施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起各种污染以及对场地周边区域的影响。

通过以上措施使本建筑具有选址规划合理、资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适、废物排放减量无害、建筑功能灵活适宜等六大特点。

- 消防设计说明

（一）、设计依据

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 （2009版）

《建筑设计防火规范》  （GB 50016－2014）

《民用建筑设计通则》  （GB 50352－2005）

《住宅设计规范》（GB 50096-2011）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

（二）、建筑类别与防火等级：

本工程为多层建筑和地下车库，多层建筑耐火等级为二级，地下车库耐火等级一级。

（三）、消防建筑总平面：

1.利用小镇道路作为消防车道，沿街两排建筑之间留出6米消防通道。

2.消防车道宽度均大于4米，消防车道上空4米以下范围内无障碍物，路面可承受30吨消防车荷载。消防车道转弯半径按不小于12米设计。

（五）、建筑构造

1.设备间的门设甲级防火门；楼梯间和前室的门设乙级防火门；管道井的检修门设丙级防火门。双扇防火门具有按顺序关闭的功能。

2.防火门、窗的性能应符合《防火门》（GB12955-2008）、《防火窗》（GB16809-2008）的要求。耐火极限：甲级≥1.5h，乙级≥1.0h，丙级≥0.5h。

3.	无窗槛墙或窗槛墙的高度＜0.8m的玻璃幕墙，在每层楼板外沿设置高≥0.8m 、耐火极限≥1.00h 的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。

4.	紧靠防火墙的窗户水平距离不小于2米。转角处不小于4米。

5.	除风井外的所有管道井，当管线安装完毕后，应在每层楼板处现浇钢筋砼（厚度同该层楼板）作上下层防火分隔。

6、住宅建筑上下相邻套房开口部位间设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐，其出挑宽度不应小于0.5m，长度不应小于开口宽度。

7、楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不小于1.0m。

8、当住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时，楼梯、电梯在汽车库出入口部位采取防火分隔措施。

- 人防设计说明：

目前尚无人防部门相关批文，人防等级和面积均不确定。我院将根据人防部门具体要求，在初步设计及施工图阶段深化设计调整。

- 经济技术指标